附件一：货 梯 规 格 表

| 合同编号： | 适用标准： Q/GKT 7588-2022、新检规TSG T7001-2023 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号/额定载重/额定速度: _GFN25_/ 3000 Kg/ 0.5 m/s |  |  |
| 数 量： 8 台 |  | 梯 号 ：L1-L8 |
| 1 产品规格 |  |  |
| 层/站/门： 3 层 3 站 3 门 |  | 控制方式：集选 |
| 开门方式：A侧☑中分式(3C) □旁开 |  | 贯通门：□否 ；☑是(C侧☑中分式(3C) □旁开) |

| 2 土建信息： |  |
| --- | --- |
|  | 井道尺寸：净宽 4100 mm，净深 4000 mm |
|  | 井道高度：井道总高16900 mm ，提升高度： 10200mm，顶层高：4700 mm，底坑深：2000 mm |
|  | 载荷类型：C1 |

| 3 轿厢信息： |  |
| --- | --- |
|  | 轿厢净尺寸（mm）：轿厢宽 2000 ，轿厢深 2800 ，轿厢高 2400 |
|  | 轿壁材料： 涂装钢板 ，颜色： RAL7040(石墨灰) |
|  | 轿厢地板材料：扁豆型花纹钢板 轿顶型号：一体化轿顶 |
|  | 扶手：☑无；□有（□B侧 根，□C侧 根，□D侧 根，型号： ） |
|  | 防撞板：☑无；□有（□B侧，□C侧，□D侧，材料：） |
| 4 轿（厅）门信息： |  |
|  | 开门净尺寸（mm）：开门距 2000 ，门高 2300 |
|  | 轿厢门装饰：涂装钢板 ，颜色（涂装钢板时）: RAL7040。门保护：单一光幕(国产) |
|  | 厅门装饰（A侧）：第一种厅门材质：涂装钢板，数量：2；颜色（涂装钢板时）: RAL7040。 厅门装饰（C侧）：第一种厅门材质：涂装钢板，数量：1； 颜色（涂装钢板时）: RAL7040。 小门套材料（A侧）：第一种小门套材料：涂装钢板，数量：2； 小门套颜色（涂装钢板时）:RAL7040(石墨灰)。 小门套材料（C侧）：第一种小门套材料：涂装钢板，数量：1； 小门套颜色（涂装钢板时）: RAL7040(石墨灰)。 |
| 5 信号系统： |  |
|  | 主操纵器类型： 218信号系统、红色七段码、无盲文、面板材料：发纹不锈钢 |
|  | 副操纵器类型： ☑无 □有（与主操纵器一致） |
|  | 呼梯盒显示类型：218、红色七段码、无盲文、面板材料：发纹不锈钢 |
| 6 选配功能： 消防功能:有;预留视频接口:铜轴电缆视频接口; |  |
| 7 关键部件质保期限(月)： 同整梯质保期 |  |
| 8 其他说明： 井道凸梁/角柱/立柱,轿厢/井道尺寸非标,质保延长井道内CD角柱宽150，深300；DA角柱宽150，深150 |  |